Міністерство освіти і науки України

НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Навчально-науковий інститут атомної та теплової енергетики

Кафедра цифрових технологій в енергетиці

Розрахунково-графічна робота

з дисципліни «Візуалізація графічної та геометричної інформації

Варіант: 16

Виконав:

студент групи ТР-51мп

Каркушевський В.Л.

Перевірив:

Демчишин Анатолій Анатолійович

КИЇВ 2025

РОЗДІЛ 1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

Метою розрахунково-графічної роботи є розробка програмного забезпечення засобами WebGL для візуалізації та маніпулювання параметричними поверхнями. Головним об'єктом моделювання обрано Циклічну поверхню Віріха. Робота вимагає комплексного підходу, що поєднує реалізацію реалістичної моделі освітлення з використанням мультитекстурування та розробку алгоритмів геометричних трансформацій у реальному часі на основі взаємодії з користувачем.

Перша частина завдання зосереджена на поглибленій роботі з текстурами та освітленням. Необхідно розширити базовий функціонал рендерингу для підтримки трьох типів текстурних карт. Дифузна карта використовується для задання основного кольору поверхні, карта відблисків модулює дзеркальну складову освітлення, визначаючи властивості матеріалу, а карта нормалей дозволяє імітувати високодеталізований рельєф на низькополігональній сітці. Технічна реалізація вимагає обчислення матриці дотичного простору (TBN) для кожної вершини та застосування процедури ортогоналізації Грама-Шмідта для забезпечення коректності векторного базису.

Друга частина роботи присвячена реалізації геометричних перетворень згідно з індивідуальним парним варіантом. Завдання полягає у програмній реалізації обертання тривимірного об’єкта навколо довільної точки, що знаходиться на його поверхні. Ключовою особливістю є те, що центр обертання задається в параметричних координатах і може динамічно змінюватися користувачем. Система керування повинна забезпечувати переміщення точки прив'язки за допомогою клавіатури, використовуючи клавіші W, A, S, D для навігації по поверхні.

РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

2.1. Математичні основи геометричних перетворень

У сучасній комп’ютерній графіці базовим інструментом для роботи з об’єктами є геометричні перетворення, які дають змогу змінювати положення, орієнтацію та розміри геометричних примітивів у тривимірному просторі. Одним із ключових аспектів таких операцій є використання однорідних координат, що значно спрощує математичний апарат і робить можливим об’єднання різних видів афінних перетворень у єдиний матричний формалізм.

Точка тривимірного простору P(x,y,z) у системі однорідних координат подається у вигляді вектора P=[x,y,z,1]T

Завдяки цьому будь-яке афінне перетворення можна представити як множення на матрицю розміру 4×4. До таких перетворень належать трансляція, масштабування, обертання, а також їх комбінації. Однорідні координати дозволяють уніфікувати алгоритми обробки об’єктів та виконувати складні послідовні перетворення за допомогою простого множення матриць.

Загальний вигляд матриці афінного перетворення

M=[r00r01r02txr10r11r12tyr20r21r22tz0001]

де rijвизначають орієнтацію об’єкта у просторі, а tx, ty, tz— величини трансляції.

Матриця трансляції T зміщує точку на вектор (tx, ty, tz), а матриця Rzвиконує поворот на кут θ:

T=[100tx010ty001tz0001],                    Rz(θ)=[cosθ-sinθ00sinθcosθ0000100001]

2.2. Алгоритм обертання навколо довільної точки

Стандартна матриця обертання Rz(θ) виконує поворот виключно навколо початку координат (0,0,0). Однак у реальних задачах комп’ютерної графіки об’єкти дуже часто необхідно обертати навколо довільної точки, яка може як належати об’єкту, так і бути зовнішньою контрольною точкою. Особливо це важливо у роботі з параметричними поверхнями, де точка обертання визначається за параметрами u,v.

Щоб здійснити коректне обертання навколо довільної точки P(px, py, pz) використовується композиція трьох афінних перетворень:

- Трансляція до початку координат (Torigin): Зміщення об'єкта так, щоб точка обертання P співпала з нулем.ФІВІ

- Обертання (R): Поворот на заданий кут θ навколо осі Z.

- Зворотна трансляція (Tback): Повернення об'єкта у вихідне положення.

Математично ці кроки описуються наступними матрицями:

Torigin=T-px,-py,-pz;

R=Rzθ;

Tback=T(px,py,pz)

Оскільки множення матриць є некомутативним, порядок їх застосування має критичне значення. Фінальна матриця локальної трансформації Mlocal обчислюється як добуток матриць у порядку, зворотному до послідовності дій:

Mlocal=Tback·R·Torigin

Нові координати кожної вершини V′ обчислюються шляхом множення отриманої матриці на вихідний вектор вершини V:

V'=Mlocal·V=(Tback·(R·(Torigin·V)))

РОЗДІЛ 3. ДЕТАЛІ ПРОГРАМНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ

3.1. Архітектура застосунку та генерація геометрії

Програмний продукт реалізовано як односторінковий веб-застосунок на базі WebGL API без використання сторонніх графічних рушіїв, що забезпечує низькорівневий контроль над конвеєром візуалізації. Архітектура побудована навколо головного файлу main.js, який керує ініціалізацією контексту, завантаженням ресурсів та циклом рендерингу. Для спрощення математичних операцій над матрицями та векторами підключено бібліотеку m4.js. Геометрична модель поверхні Віріха генерується процедурно на стороні CPU функцією CreateVirichSurfaceData.

Центральним елементом обчислень є функція computeSurfacePoint, яка реалізує параметричні рівняння поверхні. Окрім розрахунку позиції вершини (x, y, z) для заданих параметрів (u, v), функція аналітично обчислює вектори дотичного простору, необхідні для реалізації Normal Mapping. Зокрема, розраховується вектор дотичної (Tangent) як частинна похідна по параметру u, та вектор бідотичної (Bitangent) як векторний добуток нормалі та дотичної. Отримані дані нормалізуються та завантажуються у буфери атрибутів WebGL для подальшої обробки у шейдерах.

3.2. Шейдерна програма та мультитекстурування

Шейдерна підсистема, описана у файлі shader.gpu, реалізує алгоритми трансформації координат та модель освітлення Фонга. Вершинний шейдер виконує ключову задачу формування матриці TBN (Tangent-Bitangent-Normal) для кожної вершини. Використовуючи передані атрибути дотичної та бідотичної, шейдер трансформує вектори світла та погляду камери у дотичний простір. Це дозволяє уникнути складних трансформацій нормалей з текстури у світовий простір, оптимізуючи обчислення на GPU.

Фрагментний шейдер реалізує мультитекстурування, використовуючи три окремі текстурні юніти. Колір пікселя формується шляхом вибірки з дифузної карти (uDiffuseMap). Дзеркальна складова освітлення модулюється значенням з карти відблисків (uSpecularMap), що дозволяє імітувати матеріали зі змінною шорсткістю. Вектор нормалі для розрахунку освітлення вибирається з карти нормалей (uNormalMap), розпаковується з діапазону [0, 1] у [-1, 1] та використовується у рівнянні Фонга замість інтерпольованої вершинної нормалі.

3.3. Реалізація механізму обертання навколо довільної точки

Імплементація індивідуального завдання базується на динамічному розрахунку матриць трансформації у головному циклі draw. Стан точки прив'язки (Pivot Point) зберігається у глобальних змінних pivotU та pivotV. Обробник подій handlePivotKeys забезпечує зміну цих параметрів за допомогою клавіатури, реалізуючи логіку циклічного переходу ("wrapping") при досягненні меж параметричного діапазону поверхні.

На кожному кадрі програма виконує перерахунок 3D-координат центру обертання (px, py, pz) за допомогою функції computeSurfacePoint. На основі цих координат формується ланцюг афінних перетворень: матриця трансляції до початку координат T(-p), матриця обертання навколо осі Z R(θ) та матриця зворотної трансляції T(p). Фінальна матриця локальної трансформації обчислюється як їх добуток і застосовується до моделі перед множенням на матрицю огляду камери. Це забезпечує коректне обертання фігури навколо обраної точки незалежно від положення камери.

Для візуального контролю положення центру обертання у сцену додано допоміжний об'єкт — сферу pivotPointModel. Вона рендериться з тими ж координатами, що й центр обертання, але з вимкненим розрахунком освітлення (uIsLight = false) та фіксованим червоним кольором, що передається через uniform-змінні. Додаткове масштабування робить маркер чітко видимим на фоні основної геометрії, дозволяючи користувачеві точно позиціонувати вісь обертання.

РОЗДІЛ 4. ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

4.1. Загальний огляд інтерфейсу

Графічний інтерфейс веб-застосунку розділено на дві функціональні зони:

- Ліва бічна панель (Sidebar): Містить усі елементи керування для налаштування параметрів генерації поверхні, текстурування, освітлення та геометричних трансформацій.

- Область візуалізації (Canvas): Основна частина екрану, де відбувається рендеринг 3D-сцени в реальному часі.

4.2. Налаштування параметрів поверхні та візуалізації

Верхня частина панелі (SURFACE PARAMETERS) дозволяє змінювати форму об'єкта. Користувач може редагувати коефіцієнти a, b, c, d та щільність сітки (U/V Steps). Кнопка Build застосовує зміни, а Reset View повертає камеру в початкове положення.

Секції RENDERING та TEXTURES відповідають за візуальний стиль:

- Mode: Перемикач Lines (каркас) / Fill (заливка).

- Textures: Прапорці Diffuse (колір), Specular (блиск) та Normal (рельєф) дозволяють вмикати відповідні текстурні карти. Для демонстрації ефекту Normal Mapping рекомендується наблизити камеру до поверхні.

Секція LIGHTING дозволяє обрати режим освітлення: статичне (світло фіксоване у світі) або динамічне (світло рухається разом з камерою).

4.3. Виконання геометричних трансформацій

Секція TRANSFORMATION призначена для виконання індивідуального завдання — обертання об'єкта навколо довільної точки.

Для коректного виконання трансформацій спочатку необхідно звернутися до блоку налаштувань Pivot Source та переконатися, що активовано режим Surface (U,V). Позиціювання центру обертання, який візуалізується на екрані червоним маркером, здійснюється за допомогою клавіатури. Клавіші W та S відповідають за переміщення вздовж параметра V (вертикальна вісь текстурних координат), тоді як клавіші A та D змінюють координату вздовж параметра U (горизонтальна вісь). Для забезпечення точності налаштування поточні координати точки динамічно відображаються в інтерфейсі помаранчевим кольором. Після встановлення бажаної точки прив'язки необхідно скористатися повзунком Rotation, переміщення якого ініціює обертання всієї геометричної фігури навколо встановленого маркера.

4.4. Керування камерою

Навігація у сцені здійснюється за допомогою миші (Trackball controller):

- Ліва кнопка миші + рух: Обертання камери навколо об'єкта.

- Колесо миші: Масштабування (наближення/віддалення).

РОЗДІЛ 5. ПРИКЛАДИ ВИХІДНОГО КОДУ

5.1. Обробка подій введення

function handlePivotKeys(event) {

// Встановлення меж параметричного простору поверхні (період 2π) та кроку переміщення точки за одне натискання

const uMax = 2 * Math.PI;

const vMax = 2 * Math.PI;

const step = 0.1;

// Обробка натискання клавіш навігації (W, A, S, D)

switch(event.key.toLowerCase()) {

case 'a': pivotU -= step; break; // Зменшення параметра U

case 'd': pivotU += step; break; // Збільшення параметра U

case 's': pivotV -= step; break; // Зменшення параметра V

case 'w': pivotV += step; break; // Збільшення параметра V

}

// Реалізація логіки "загортання" (wrapping) координат.

if (pivotU < 0) pivotU += uMax;

if (pivotU > uMax) pivotU -= uMax;

if (pivotV < 0) pivotV += vMax;

if (pivotV > vMax) pivotV -= vMax;

// Оновлення відображення поточних координат в інтерфейсі (UI)

const display = document.getElementById("pivotDisplay");

if (display) {

display.innerText = `${pivotU.toFixed(2)}, ${pivotV.toFixed(2)}`;

}

}

5.2. Розрахунок координат та матриць трансформації

function draw() {

// ... (ініціалізація та очищення буферів)

// 1. Calculate 3D coordinates of the pivot point based on U,V

let pivotData = computeSurfacePoint(a, b, c, d, pivotU, pivotV);

px = pivotData.position[0];

py = pivotData.position[1];

pz = pivotData.position[2];

// 2. Create transformation matrices (Translation -> Rotation -> Inverse Translation)

let transToOrigin = m4.translation(-px, -py, -pz);

let rotation = m4.zRotation(geometryRotationAngle);

let transBack = m4.translation(px, py, pz);

// 3. Combine matrices to get Local Transformation

let localTransform = m4.multiply(transBack, m4.multiply(rotation, transToOrigin));

// 4. Apply transformation to the Model Matrix

if (isLightStatic) {

viewMatrix = m4.translation(0, 0, zoom);

let sbMatrix = spaceball.getViewMatrix();

modelMatrix = m4.multiply(sbMatrix, localTransform);

} else {

zoomMatrix = m4.translation(0, 0, zoom);

viewMatrix = m4.multiply(zoomMatrix, spaceball.getViewMatrix());

modelMatrix = localTransform;

}

// ... (передача uniforms та відмальовка поверхні)

// 5. Render Pivot Point Marker (Red Sphere)

let pivotMatrix = m4.multiply(modelMatrix, m4.translation(px, py, pz));

pivotMatrix = m4.multiply(pivotMatrix, m4.scaling(0.5, 0.5, 0.5));

gl.uniformMatrix4fv(shProgram.iModelMatrix, false, pivotMatrix);

gl.uniformMatrix3fv(shProgram.iNormalMatrix, false, normalMatrix);

gl.uniform1i(shProgram.uIsLight, 1);

gl.uniform4f(shProgram.uColor, 1.0, 0.0, 0.0, 1.0);

if (pivotPointModel) pivotPointModel.Draw("triangles");

// ...

}

5.3. Шейдерна програма

// --- Vertex Shader (Основна логіка) ---

void main() {

// Трансформація вершини у світовий простір та простір відсікання

vec4 worldPos = ModelMatrix * vec4(vertex, 1.0);

gl_Position = ProjectionMatrix * ViewMatrix * worldPos;

vUV = uv;

// Розрахунок векторів T, B, N з урахуванням трансформації моделі

vec3 T = normalize(vec3(ModelMatrix * vec4(tangent, 0.0)));

vec3 B = normalize(vec3(ModelMatrix * vec4(bitangent, 0.0)));

vec3 N = normalize(NormalMatrix * normal);

// Формування TBN-матриці

mat3 TBN = mat3(T.x, B.x, N.x, T.y, B.y, N.y, T.z, B.z, N.z);

// Трансформація векторів світла та погляду у дотичний простір

vLightDir_TangentSpace = TBN * (uLightPosition - worldPos.xyz);

vViewDir_TangentSpace = TBN * (uViewPosition - worldPos.xyz);

}

// --- Fragment Shader (Основна логіка) ---

void main() {

// 1. Отримання базового кольору (Diffuse)

vec4 texDiffuse = uUseDiffuseMap ? texture2D(uDiffuseMap, vUV) : vec4(uDiffuseColor, 1.0);

// 2. Робота з картою нормалей (Normal Map)

vec3 N;

if (uUseNormalMap) {

// Розпакування нормалі з діапазону [0,1] у [-1,1]

N = normalize(texture2D(uNormalMap, vUV).rgb * 2.0 - 1.0);

} else {

N = vec3(0.0, 0.0, 1.0);

}

// 3. Розрахунок векторів для освітлення

vec3 L = normalize(vLightDir_TangentSpace);

vec3 V = normalize(vViewDir_TangentSpace);

vec3 R = reflect(-L, N);

// 4. Модель Фонга

vec3 ambient = uAmbientColor * texDiffuse.rgb;

float diff = max(dot(N, L), 0.0);

vec3 diffuse = uDiffuseColor * diff * texDiffuse.rgb;

// Specular компонент з використанням карти відблисків

float spec = 0.0;

if (diff > 0.0) spec = pow(max(dot(V, R), 0.0), uShininess);

vec3 texSpecular = uUseSpecularMap ? texture2D(uSpecularMap, vUV).rgb : vec3(1.0);

vec3 specular = uSpecularColor * spec * texSpecular;

gl_FragColor = vec4(ambient + diffuse + specular, texDiffuse.a);

}